承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  |  |  |  | T trip |  | Resistance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip |  |  |  |
|  |  |  | @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max |
|  | (V ) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (S) | () | () |
| SMD1812R450SFL | 6.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 22.5 | 5.0 | 0.001 | 0.013 |
| SMD1812R450SFL12v | 12.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 22.5 | 5.0 | 0.001 | 0.013 |
| SMD1812R500SFL | 6.0 | 50 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 25.0 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
| SMD1812R500SFL12v | 12.0 | 50 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 25.0 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
| SMD1812R550SFL | 6.0 | 50 | 5.50 | 11.00 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
| SMD1812R550SFL12v | 12.0 | 50 | 5.50 | 11.00 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
| SMD1812R600SFL | 6.0 | 50 | 6.00 | 12.0 | 1.50 | 30.0 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
| SMD1812R650SFL | 6.0 | 50 | 6.50 | 13.0 | 1.50 | 32.5 | 5.0 | 0.001 | 0.009 |
| SMD1812R700SFL | 6.0 | 50 | 7.0 | 14.0 | 1.50 | 35.0 | 5.0 | 0.001 | 0.008 |
| SMD1812R800SFL | 6.0 | 50 | 8.00 | 16.0 | 1.50 | 40.0 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |
| SMD1812R850SFL | 6.0 | 50 | 8.50 | 17.0 | 1.50 | 42.5 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |
| SMD1812R900SFL | 6.0 | 50 | 9.00 | 18.0 | 1.50 | 45.0 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  |  |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C, |  |  |  |  |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

PPTC在不同環境溫度下的保持/动作電流（I hold/Itrip)值

推薦保持/动作電流（A ）環境溫度（ ℃）

| Model | Ambient Operation Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -40°C | -20°C | 0°C | 20°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| SMD1812R450SFL | Hold Current(A) | 6.5 | 5.92 | 5.47 | 4.75 | 4.5 | 4.1 | 3.83 | 3.15 | 2.75 | 2.16 |
|  | Trip Current(A) | 13 | 11.84 | 10.04 | 9.5 | 9 | 8.2 | 7.66 | 6.30 | 5.50 | 4.32 |
| SMD1812R500SFL | Hold Current(A) | 7.36 | 6.66 | 5.80 | 5.13 | 5.00 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.05 | 2.40 |
|  | Trip Current(A) | 14.72 | 13.32 | 11.60 | 10.26 | 10.00 | 8.80 | 7.80 | 7.00 | 6.10 | 4.80 |
| SMD1812R550SFL | Hold Current(A) | 8.09 | 7.32 | 6.38 | 5.64 | 5.50 | 4.84 | 4.29 | 3.85 | 3.35 | 2.64 |
|  | Trip Current(A) | 16.18 | 14.64 | 12.76 | 11.28 | 11.00 | 9.68 | 8.58 | 7.70 | 6.70 | 5.28 |
| SMD1812R600SFL | Hold Current(A) | 8.88 | 8.00 | 6.99 | 6.15 | 6.00 | 5.10 | 4.55 | 4.00 | 3.40 | 2.55 |
|  | Trip Current(A) | 17.76 | 16.00 | 13.98 | 12.30 | 12.00 | 10.20 | 9.10 | 8.00 | 6.80 | 5.10 |
| SMD1812R650SFL | Hold Current(A) | 9.65 | 8.66 | 7.58 | 6.65 | 6.50 | 5.53 | 4.95 | 4.50 | 3.68 | 2.75 |
|  | Trip Current(A) | 19.30 | 17.32 | 15.16 | 13.30 | 13.00 | 11.06 | 9.90 | 9.00 | 7.36 | 5.50 |
| SMD1812R700SFL | Hold Current(A) | 10.63 | 9.33 | 8.15 | 7.17 | 7.00 | 5.95 | 5.31 | 5.00 | 3.97 | 2.98 |
|  | Trip Current(A) | 21.26 | 18.66 | 16.3 | 14.34 | 14.00 | 10.90 | 10.62 | 10.0 | 7.94 | 7.96 |
| SMD1812R800SFL | Hold Current(A) | 11.78 | 10.56 | 9.25 | 8.23 | 8.00 | 7.05 | 6.25 | 5.50 | 4.95 | 3.95 |
|  | Trip Current(A) | 23.56 | 21.12 | 18.50 | 16.46 | 16.00 | 14.10 | 12.50 | 11.00 | 9.90 | 7.90 |
| SMD1812R850SFL | Hold Current(A) | 12.50 | 11.23 | 9.82 | 8.70 | 8.50 | 7.45 | 6.63 | 5.83 | 5.26 | 4.20 |
|  | Trip Current(A) | 25.0 | 22.46 | 19.64 | 17.4 | 17.00 | 14.90 | 13.26 | 11.66 | 10.52 | 8.40 |
| SMD1812R900SFL | Hold Current(A) | 13.25 | 11.87 | 10.36 | 9.26 | 9.00 | 8.30 | 8.00 | 7.20 | 6.30 | 4.45 |
|  | Trip Current(A) | 26.5 | 23.74 | 20.72 | 18.52 | 18.0 | 16.60 | 16.0 | 14.4 | 12.6 | 8.90 |

產品過爐焊接參數

t L

60~150 s

ts

Preheat 60~180 s

t 25°C to peak

Time

Temperature(°C)

TL 217

TP 260

25

TP 20~40 S

Ramp-up

Critical Zone

TL to TP

Ramp-down

Tsmax

Tsmin

150

200

| 功能簡介 | 無鉛焊錫參數要求 |
| --- | --- |
| 平均升溫速度(Ts max to T p) | 最大每秒3℃ |
| 預熱 -最低溫度(Ts min) -最高溫度(Ts max) -預熱時間(Ts min to Ts max) | 150℃ 200℃ 60~180 秒 |
| 保持時間: -溫度(TL) -時間(tL) | 217℃ 60~150 秒 |
| 峰值溫度(Tp) | 260℃ |
| 降溫 | 最大每秒6℃. |
| 從室溫 25℃ 到峰值溫度時間 | 最多8分鐘 |
| 儲存條件 | 0℃~30℃,30%-60%RH |

推薦的回流方法：紅外光譜，氣相爐，熱空氣爐中，氮氣環境，無鉛焊接。

推薦刷錫厚度最大為0.25mm

產品可以使用行業標準的方法和溶劑清洗。

注1：所有的溫度是在焊接時，在產品上所測量出來的。

注2：如果回流溫度超過推薦參數要求，產品可能無法滿足性能要求。

注3：使用于波焊制程序，不可将元件置于电路板之背面/底面-元件不可于溶锡直接接触

010

C

E

B

A

D

500

產品尺寸規格(mm.)

| Model | Part marking | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. | Max. | Max. | Min. | Min. |
| SMD1812R450SFL | R450 | 4.73 | 3.41 | 1.20 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R450SFL12v | R450 | 4.73 | 3.41 | 1.20 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R500SFL | R500 | 4.73 | 3.41 | 1.20 | 0.30 | 0.20 |
| SMD1812R500SFL12v | R500 | 4.73 | 3.41 | 1.20 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R550SFL | R550 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R550SFL12v | R550 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R600SFL | R600 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R650SFL | R650 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R700SFL | R700 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| SMD1812R800SFL | R800 | 4.73 | 3.41 | 1.00 | 0.30 | 0.10 |
| SMD1812R850SFL | R850 | 4.73 | 3.41 | 1.30 | 0.20 | 0.10 |
| SMD1812R900SFL | R900 | 4.73 | 3.41 | 1.30 | 0.20 | 0.10 |

建議焊墊佈局(mm.)

A

B

B

C

A B C Part Number (mm) (mm) (mm)

SMD1812HF Series 3.0 1.78 3.50

注：在此印锡面积条件下，推荐钢网厚度为≧0.12MM(钢网厚度不够要增大刷锡面积）

包裝數量

| Part Number | Quantity |
| --- | --- |
| SMD1812R850.900SFL | 1.000 pcs/reel |
| SMD1812R450.500.550.600.650.700.800SFL | 2.000 pcs/reel |

8毫米磁帶，7英寸卷軸每EIA -481- 1

磁帶和卷軸規格(mm)

EIA Tape Component Dimensions

K0

T1

Cover tape

D0

P2

A0

E1

Embossment

W

E2

F

P1

T

B0

P0

| 磁帶規格 |  | EIA 481-1 |
| --- | --- | --- |
| W |  | 12 ± 0.3 |
| P0 |  | 4.0 ± 0.10 |
| P1 |  | 8.0 ± 0.10 |
| P2 |  | 2.0 ± 0.05 |
| A0 |  | 3.5 ± 0.10 |
| B0 |  | 5.1 ± 0.10 |
| B1max. |  | 5.9 |
| D0 |  | 1.50 + 0.1, -0 |
| F |  | 5.5 ± 0.05 |
| E1 |  | 1.75 ± 0.10 |
| E2min. |  | 10.25 |
| T |  | 0.6 |
| T1max. |  | 0.1 |
| K0 |  | 1.2 ± 0.1 |
| Leader min. |  | 390 |
| Trailer min. |  | 160 |
| Reel Dimensions |  |  |
| A max. |  | 178 |
| N min. |  | 60 |
| W1 |  | 12.4 ± 0.5 |
| W2 |  | 18.4 |
| 儲存和處理 |  |  |
| ‧储存条件：35°C max, 30%-60% R.H. |  |  |
| ‧如果超出儲存條件，產品可能無法滿足規定的性能。 |  |  |

Embossed cavity

Cover tape

Carrier tape

A

W2(measured at hub)

N(hub dia.)

W1(measured at hub)

2

2

2

0

EIA Reel Dimensions

產品編號原則

SMD 1812 R  450  S F L V 
                                         特殊電壓等級(可選)

低阻

無鉛無鹵

鍍銅錫

保持電流

大容商標

產品尺寸：長度/寬度（單位：1/100英寸）尺寸4532 mm / 1812 inch

表面貼裝產品

注意事项

·PPTC为热敏元件，对环境温度比较敏感，建议在PPTC周围不要设计热源元件，尽量减少外部热源的影响。

·请在规格书规定的参数下(<10%)使用，超出电压电流规格值，会导致PPTC出现电弧，阻值升高，甚至烧片。

·规格书的电气特性，均是基于在大容指定测试板经过一次回流焊之后的测试；如果客户有二次回流焊或者注塑点胶等其他热工序，会对上述参数有一定程度的衰减，需要验证其适用性。

·PPTC贴片产品是为SMT工艺设计的封装形式，焊接工艺为回流焊；要求客户遵守我们推荐的焊盘布局和回流焊配置文件。不正确的电路板布局或回流配置可能会对PPTC的可焊性性能产生负面影响。焊接工艺可参考大容推荐的回流焊曲线。如果回流焊温度超过推荐的值，PPTC将有可能受到损伤。使用手工焊及波峰焊接PPTC可能会导致产品焊后电阻超出规格。

·某些注塑料、单组份、双组份固化胶粘剂、硅胶、侵蚀性溶剂污染PPTC材料破坏芯片，需要对注塑料胶料等材料牌号以及应用参数（如温度、时间等）进行验证，以确保产品及工艺的匹配性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。PPTC在充电线端应用中，建议使用PP类材料做内膜，禁止使用TPE类与PVC类等材料做内膜。

·PPTC贴装或使用过程中，不建议使用洗板水或其他清洗剂进行清洗。如必须使用，需要验证各类清洗剂、洗板水以及溶剂的适用性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。已知对PPTC有影响的化学药品包括但不仅限于醚类、苯类、酮类以及脂类等较强溶解性、破坏性的有机化合物，清洗后将产品放置于敞开的环境中至少24小时，将残留的溶剂进行充分的挥发。

·装配过程中，避免用暴力砸、挤、压、拉、扭、刺等方式作用PPTC本体，以免引起PPTC 性能衰减。

·PPTC元件是为电路中偶尔出现的过流而设计的，不建议用在连续且持续过流的电路中。

·大容SMD PPTC湿敏等级为2级，为密封包装。客户如在库存中发现有包装破损的，立即将产品隔离处理；使用时如有余料，需恢复之前包装状态，做密封保存，否则会影响产品性能导致焊后电阻越规格。

·PTC在加工过程中，如有烙铁焊接工艺，建议焊接位置距离PTC1.5MM以上，焊接温度≦350℃，焊接时间≦3S。

·PTC充电线端应用中，建议使用PP类材料做内膜，禁止使用TPV和PVC类材料做内膜。

·产品废弃时，可按照一般电子废弃物处理，具体材料组成可参见MSDS