承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  |  |  |  | Maximum Time |  | Resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | To Trip |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. | Current | Time | Rimin | Rimax | R1max |
|  | (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () | () |
| 72R005 | 72 | 40 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 |
| 72R010 | 72 | 40 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 8.0 | 3.30 | 7.50 | 12.5 |
| 72R017 | 72 | 40 | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 0.85 | 5.0 | 1.40 | 3.20 | 5.50 |
| 72R020 | 72 | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.52 | 1.00 | 4.5 | 1.20 | 2.75 | 4.40 |
| 72R025 | 72 | 40 | 0.25 | 0.50 | 0.52 | 1.25 | 3.6 | 0.88 | 1.95 | 3.00 |
| 72R030 | 72 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.59 | 1.50 | 3.0 | 0.70 | 1.33 | 2.10 |
| 72R040 | 72 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.66 | 2.00 | 5.0 | 0.47 | 0.86 | 1.50 |
| 72R050 | 72 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 2.50 | 4.5 | 0.40 | 0.77 | 1.20 |
| 72R065 | 72 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.25 | 0.48 | 0.72 |
| 72R075 | 72 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.95 | 3.75 | 6.3 | 0.20 | 0.42 | 0.63 |
| 72R090 | 72 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.17 | 0.38 | 0.55 |
| 72R110 | 72 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.14 | 0.26 | 0.39 |
| 72R135 | 72 | 40 | 1.35 | 2.70 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.11 | 0.195 | 0.31 |
| 72R160 | 72 | 40 | 1.60 | 3.20 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.08 | 0.145 | 0.22 |
| 72R185 | 72 | 40 | 1.85 | 3.70 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.07 | 0.13 | 0.195 |
| 72R250 | 72 | 40 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.045 | 0.08 | 0.13 |
| 72R300 | 72 | 40 | 3.00 | 6.00 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| 72R375 | 72 | 40 | 3.75 | 7.50 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 H |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C,20 times |  |  |  | ±33% typical |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

| A=72-005 | J=72-075 |
| --- | --- |
| B=72-010 | K=72-090 |
| C=72-017 | L=72-110 |
| D=72-020 | M=72-135 |
| E=72-025 | N=72-160 |
| F=72-030 | O=72-185 |
| G=72-040 | P=72-250 |
| H=72-050 | Q=72-300 |
| I=72-065 | R=72-375 |

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

| Model | Maximum ambient operating temperature (Tmao) vs. hold current (Ihold) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 72R005 | 0.077 | 0.069 | 0.061 | 0.05 | 0.044 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.025 |
| 72R010 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 72R017 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| 72R020 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| 72R025 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| 72R030 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| 72R040 | 0.66 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| 72R050 | 0.83 | 0.74 | 0.63 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
| 72R065 | 1.10 | 0.95 | 0.82 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.24 |
| 72R075 | 1.26 | 1.11 | 0.95 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.28 |
| 72R090 | 1.52 | 1.30 | 1.15 | 0.90 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.47 | 0.33 |
| 72R110 | 1.82 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.89 | 0.79 | 0.65 | 0.55 | 0.40 |
| 72R135 | 2.20 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | 1.09 | 0.96 | 0.80 | 0.68 | 0.50 |
| 72R160 | 2.60 | 2.30 | 1.95 | 1.60 | 1.30 | 1.13 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| 72R185 | 3.00 | 2.63 | 2.30 | 1.85 | 1.50 | 1.33 | 1.12 | 0.92 | 0.67 |
| 72R250 | 4.05 | 3.58 | 3.02 | 2.50 | 2.02 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 0.90 |
| 72R300 | 4.82 | 4.16 | 3.62 | 3.00 | 2.43 | 2.16 | 1.85 | 1.50 | 1.09 |
| 72R375 | 6.02 | 5.19 | 4.50 | 3.75 | 3.02 | 2.68 | 2.30 | 1.95 | 1.39 |

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

R72 135

XXXY

72= 72Vrms 工作電壓

135 = 1.35A 保持電流

XXX=日期

Y=代碼

R =商標

產品尺寸規格(mm.)

| Model | A | B | C | D | E | Lead |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Style | 直径 （ф） |
| 72R005 | 5.7 | 7.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
| 72R010 | 5.7 | 10.9 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R017 | 5.8 | 11.1 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R020 | 5.9 | 11.2 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R025 | 6.4 | 11.4 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R030 | 7.6 | 13.4 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R040 | 7.7 | 13.6 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 72R050 | 7.9 | 13.7 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 72R065 | 9.7 | 14.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 72R075 | 10.7 | 15.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 72R090 | 11.7 | 16.5 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 72R110 | 13.0 | 16.7 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 72R135 | 15.7 | 17.6 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 72R160 | 16.7 | 19.7 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 72R185 | 17.8 | 22.9 | 3.1 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 72R250 | 21.8 | 25.4 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 72R300 | 24.9 | 27.4 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 72R375 | 28.5 | 32.5 | 3.1 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 72 | 135 | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | 72R005-72R375 | - | 500 |
| 72V | Current(A) |  |  |  |
|  | 1.35A |  |  |  |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。