承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  | Vmax |  |  | Maximum Time |  | Resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ihold | Itrip | Interrupt | Imax | Pd | To Trip |  |  |  |  |
|  | (A) | (A) | (Vrms) | (A) | Typ. | Current | Time | Rimin. | Rimax. | R1max |
|  |  |  |  |  | (W) | (A) | (Sec) | () | () | () |
| 250R020 | 0.020 | 0.040 | 250 | 3.0 | 0.70 | 0.1 | 10 | 80 | 180 | 260 |
| 250R030 | 0.030 | 0.060 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.15 | 0.4 | 40.0 | 90.0 | 140 |
| 250R050 | 0.050 | 0.12 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.35 | 3.00 | 18.5 | 31.0 | 46.5 |
| 250R060 | 0.060 | 0.120 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.30 | 0.5 | 22.0 | 32.0 | 48.0 |
| 250R080 | 0.080 | 0.160 | 250 | 3.0 | 1.00 | 0.40 | 3.00 | 7.4 | 18.0 | 33.0 |
| 250R090 | 0.090 | 0.18 | 250 | 3.0 | 1.00 | 0.45 | 3.00 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 250R110 | 0.110 | 0.22 | 250 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.0 | 12.0 | 18.0 |
| 250R120 | 0.120 | 0.240 | 250 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.5 | 10.0 | 16.0 |
| 250R145 | 0.145 | 0.290 | 250 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
| 250R180 | 0.18 | 0.50 | 250 | 10.0 | 1.0 | 0.90 | 15.0 | 0.80 | 2.0 | 3.0 |
| 250R200 | 0.20 | 0.40 | 250 | 10.0 | 1.5 | 1.00 | 15.0 | 1.50 | 3.0 | 5.0 |
| 250R300 | 0.30 | 0.60 | 250 | 10.0 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.0 | 2.4 | 1.9 |
| 250R400 | 0.40 | 0.80 | 250 | 10.0 | 2.5 | 2.00 | 10.0 | 0.75 | 1.10 | 1.7 |
| 250R500 | 0.50 | 1.00 | 250 | 10.0 | 2.5 | 2.50 | 1.50 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| 250R600 | 0.60 | 1.20 | 250 | 10.0 | 3.00 | 3.0 | 10.0 | 0.50 | 0.75 | 1.2 |
| 250R800 | 0.80 | 1.60 | 250 | 10.0 | 3.5 | 4.0 | 8.00 | 0.45 | 0.70 | 1.1 |
| 250R1000 | 1.00 | 2.00 | 250 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 0.28 | 0.45 | 0.7 |
| 250R1200 | 1.200 | 2.400 | 250 | 10.0 | 5.00 | 6.00 | 10.0 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 H |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C,20 times |  |  |  | ±33% typical |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

| 型號 | 最高環境溫度和保持電流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 250R020 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0. 011 | 0.008 |
| 250R030 | 0.047 | 0.04 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.012 |
| 250R050 | 0.079 | 0.69 | 0.060 | 0.050 | 0.041 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | 0.020 |
| 250R060 | 0.101 | 0.089 | 0.077 | 0.060 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.035 | 0.026 |
| 250R080 | 0.124 | 0.110 | 0.095 | 0.080 | 0.066 | 0.059 | 0.051 | 0.044 | 0.033 |
| 250R090 | 0.140 | 0.124 | 0.107 | 0.090 | 0.074 | 0.066 | 0.057 | 0.050 | 0.037 |
| 250R110 | 0.171 | 0.151 | 0.131 | 0.110 | 0.091 | 0.081 | 0.071 | 0.061 | 0.046 |
| 250R120 | 0.186 | 0.165 | 0.143 | 0.120 | 0.099 | 0.088 | 0.077 | 0.066 | 0.050 |
| 250R145 | 0.225 | 0.199 | 0.172 | 0.145 | 0.119 | 0.106 | 0.093 | 0.080 | 0.060 |
| 250R180 | 0.279 | 0.247 | 0.213 | 0.180 | 0.147 | 0.131 | 0.115 | 0.099 | 0.074 |
| 250R200 | 0.295 | 0.267 | 0.24 | 0.20 | 0.175 | 0.160 | 0.141 | 0.1266 | 0.094 |
| 250R300 | 0.44 | 0.400 | 0.360 | 0.30 | 0.260 | 0.240 | 0.210 | 0.190 | 0.140 |
| 250R400 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.250 | 0.200 |
| 250R500 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.360 | 0.31 | 0.24 |
| 250R600 | .0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.28 |
| 250R800 | 1.17 | 0.108 | 0.97 | 0.80 | 0.700 | 0.64 | 0.560 | 0.52 | 0.37 |
| 250R1000 | 1.47 | 1.33 | 1.21 | 1.00 | 0.87 | 0.80 | 0.70 | 0.62 | 0.46 |
| 250R1200 | 1.76 | 1.60 | 1.45 | 1.20 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.56 |

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

產品尺寸規格(mm.)

R250

120

XXXY

R= Trademark

250 = Radial type 250 V

120 = 0.12A hold current

XXX=日期

Y=代碼

| Model | A | B | C | D | E | Lead |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Style | 直径 （ф） |
| 250R020 | 6.8 | 9.5 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
| 250R030 | 5.8 | 9.9 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 250R050 | 6.8 | 9.5 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
| 250R060 | 5.8 | 9.9 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 250R080 | 7.6 | 10.1 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
| 250R090 | 5.8 | 9.9 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 250R110 | 7.8 | 12.0 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 250R120 | 7.8 | 12.0 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 250R145 | 9.0 | 14.0 | 4.2 | 7.6 | 5.1 | 3 | 0.6 |
| 250R180 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.60 |
| 250R200 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.60 |
| 250R300 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.60 |
| 250R400 | 9.5 | 16.0 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.60 |
| 250R500 | 11.0 | 15.8 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.80 |
| 250R600 | 11.0 | 15.8 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.80 |
| 250R800 | 11.0 | 15.8 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.80 |
| 250R1000 | 14.0 | 19.1 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.80 |
| 250R1200 | 16.5 | 20.0 | 3.5 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 250 | 1200 | U | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | U= Bulk | 250R030~250R1200 | - | 500 |
| 250V | Current(A) 1.2A | packaged |  |  |  |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。