承 認 書

產品型號.：           600系列

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| 型號 |  |  |  |  |  |  |  | 電阻範圍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 |  |  |  |
|  | V max | I max | I hold | I trip | Typ. | 電流 | 時間 | Ri max | R1 max |
|  | (V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () |
| 600R110 | 265 | 3 | 0.11 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 27 |
| 600R150 | 265 | 3 | 0.15 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
| 600R160 | 265 | 3 | 0.16 | 0.32 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 5.0 | 18.0 |
| 600R200 | 265 | 3 | 0.20 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 12 | 4.5 | 16.0 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 hours |  |  |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C, 20 times |  |  |  | I HOLD/I TRIP PASS |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,Method 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,Method 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

推薦保持電流（A ）環境溫度（ ℃）

| 型號 | 工作環境溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 600R110 | 0.171 | 0.151 | 0.131 | 0.110 | 0.091 | 0.081 | 0.071 | 0.061 | 0.046 |
| 600R150 | 0.233 | 0.206 | 0.178 | 0.150 | 0.124 | 0.110 | 0.096 | 0.083 | 0.062 |
| 600R160 | 0.249 | 0.219 | 0.190 | 0.160 | 0.132 | 0.117 | 0.103 | 0.088 | 0.066 |
| 600R200 | 0.231 | 0.275 | 0.238 | 0.20 | 0.165 | 0.147 | 0.129 | 0.110 | 0.083 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

A=600R110

B=600R150

C=600R160

D=600R200

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

產品尺寸規格(mm.)

R600

110

XXXY

600= Radial type 600Vrms

110 = 0.11A hold current

XXX== Date code

Y=  Factory code

Y= Factory code

R = Trademark

E

Marking

E

B

D

E

A

C

B

D

| Model | A | B | C | D | E | 直径 （ф） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. |  |
| 600R110 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 7.6 | 5.1 | 0.60 |
| 600R150 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 7.6 | 5.1 | 0.60 |
| 600R160 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 7.6 | 5.1 | 0.60 |
| 600R200 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 7.6 | 5.1 | 0.60 |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 600 | 110 | U | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | U= Bulk | 600R110~600R200 | - | 500 |
| 600V | Current(A):0.11A | packaged |  |  |  |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。

注意事项

PPTC使用注意事项：

·PPTC为热敏元件，对环境温度比较敏感，建议在PPTC周围不要设计热源元件，尽量减少外部热源的影响。

·请在规格书规定的参数下(<10%)使用，超出电压电流规格值，会导致PPTC出现电弧，阻值升高，甚至烧片。

·规格书的电气特性，均是基于在大容指定测试板经过一次回流焊之后的测试；如果客户有二次回流焊或者注塑点胶等其他热工序，会对上述参数有一定程度的衰减，需要验证其适用性。

·PPTC贴片产品是为SMT工艺设计的封装形式，焊接工艺为回流焊；要求客户遵守我们推荐的焊盘布局和回流焊配置文件。不正确的电路板布局或回流配置可能会对PPTC的可焊性性能产生负面影响。焊接工艺可参考大容推荐的回流焊曲线。如果回流焊温度超过推荐的值，PPTC将有可能受到损伤。使用手工焊及波峰焊接PPTC可能会导致产品焊后电阻超出规格。

·某些注塑料、单组份、双组份固化胶粘剂、硅胶、侵蚀性溶剂污染PPTC材料破坏芯片，需要对注塑料胶料等材料牌号以及应用参数（如温度、时间等）进行验证，以确保产品及工艺的匹配性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。PPTC在充电线端应用中，建议使用PP类材料做内膜，禁止使用TPE类与PVC类等材料做内膜。

·PPTC贴装或使用过程中，不建议使用洗板水或其他清洗剂进行清洗。如必须使用，需要验证各类清洗剂、洗板水以及溶剂的适用性，确认不会影响PPTC性能之后方可使用。已知对PPTC有影响的化学药品包括但不仅限于醚类、苯类、酮类以及脂类等较强溶解性、破坏性的有机化合物，清洗后将产品放置于敞开的环境中至少24小时，将残留的溶剂进行充分的挥发。

·装配过程中，避免用暴力砸、挤、压、拉、扭、刺等方式作用PPTC本体，以免引起PPTC 性能衰减。

·PPTC元件是为电路中偶尔出现的过流而设计的，不建议用在连续且持续过流的电路中。

·大容SMD PPTC湿敏等级为2级，为密封包装。客户如在库存中发现有包装破损的，立即将产品隔离处理；使用时如有余料，需恢复之前包装状态，做密封保存，否则会影响产品性能导致焊后电阻越规格。

·产品废弃时，可按照一般电子废弃物处理，具体材料组成可参见MSDS